附件一：

	序号
	产品名称
	数量
	产品参数

	1
	护理通讯信息系统软件
	1
	1.数据接口服务器平台
支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具。
2.护理通讯信息管理平台
基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。
3.呼叫数据统计分析平台
 基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。
4.护理信息公共发布平台
通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。

	2
	信息交互管理主机
	1
	1．主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。
2．主机高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力200W。
3．支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。
4．支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。
5．支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。
6．支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。
7．具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响。
8．主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能，方便安装时调试与配置。
9．具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。

	3
	IP网络医护主机
	1
	1．屏幕尺寸不小于10.1英寸 ,屏幕分辨率不低于1024*600
2．采用25色LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置。
3．手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭。
4．可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。
5．可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。
6．支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。
7．可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。
8．支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。
9．自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调。
10．支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。
11．具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。
12．设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级

	4
	门口分机
	10
	1.屏幕尺寸不小于10.1英寸，屏幕分辨率不低于1024*600
2.当床头分机呼叫时，根据患者护理级别，门口分机灯显示相应颜色，采用25色LED灯提示本房间的护理级别。卫生间分机呼叫时门口分机灯常亮显示。
3.可显示病房号、床位号、患者名、责任护士、责任医生、医护照片、医院介绍、科室介绍等信息。
4.支持通过护理键进行护士进入、护士离开操作。护士进入后，房间的门口分机灯显示护理状态。
5.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。
6.支持显示呼叫消息、呼叫清除、增援呼叫等。
7.支持智能门口刷卡，实现护士定位和记录。
8.根据系统设置的护理等级信息即患者护理级别，呼叫时门口分机灯显示相应颜色。
9.信息界面文字过多时支持滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示。
10.展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。
11.支持调整分机信息界面的样式和内容，可同时展示5张及以上信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。
12.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。

	5
	床头分机
	22
	1.屏幕尺寸不小于7英寸，屏幕分辨率不低于800*480
2.屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响病患夜间休息，黑屏时可通过触摸屏幕点亮屏幕。
3.可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲。
4.支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能。
5.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。
6.支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒。
7.显示病人姓名（支持隐去单字以保护患者隐私）、年龄、护理等级、过敏信息等基本信息，内容和背景均可指定显示颜色。
8.显示患者饮食注意事项、压疮、跌倒/坠床、DVT、管路滑脱、隔离等护理标识信息，并支持以图片方式展示护理标识信息。
9.病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。
10.病人信息界面支持同时展示多张图片,用来展示医护头像、护理标识等。
11.床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式，菜单内容最大支持10万汉字，每个表格可以保存5000条记录，可以实现快速翻页和查看
12.支持在线调整病人信息界面的样式和内容，最多可以同时展示5张病人信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。
13.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。

	6
	卫生间分机
	10
	1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作。
2.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。
3.专用的取消按键，便于及时清除误操作。
4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。

	7
	走廊显示屏
	1
	1.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字
2.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号
3.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容

	8
	网络液晶一体机
	1
	1.不低于安卓9.0；显示屏尺寸 不小于55英寸，支持分辨率不低于1920*1080；
2.运行内存 2G，机身存储32G；
3.可显示病区统计信息、病区概况、调床信息、呼叫信息、护理信息、高危风险管理、常用联系方式、公告栏能信息。呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示。统计信息、病区概况、护理信息等展示项目可灵活配置；
4.可显示患者床位一览表：展示患者的关键信息，包含床号、姓名、护理等级、年龄、护理标识等信息。设置：可设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护。


