附件一：

网络硬盘录像机1个：

存储接口：2个SATA接口，可满配12TB硬盘

视频接口：1×HDMI，1×VGA

网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

报警接口：4路报警输入，1路报警输出

USB接口：1×USB 2.0（前置），1×USB 2.0（后置）

输入带宽：80Mbps

输出带宽：160Mbps

接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持24×1080P

显示能力：最大支持4K+1080P异源输出

以文搜图能力：8路

以图搜图能力：8路

目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索

目标名单库：支持16个名单库，总库容≥5万张

目标抓拍：2路视频流（4MP）

目标比对：8路图片流

交换机1个：

提供8个千兆PoE电口

交换容量：≥16 Gbps

包转发率：≥11.91 Mpps

支持IEEE 802.3at/af

端口最大供电功率：30 W

整机最大供电功率：60 W

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z

支持6 KV防浪涌（PoE口）

支持PoE输出功率管理

存储转发交换方式

千兆网络接入设计

供电方式：48 VDC，1.35 A

安装方式：桌面式

硬盘（监控级-AI盘）2个：
8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM

空气盘， CMR传统磁记录

传输速率248 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧

5年质保服务

标称容量：8TB

接口类型：SATA

刻录技术：CMR

转速：7200RPM

缓存：256MB

最大读取速度：248MB/s

接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s

平均读写功率（W）：9.29W

加载/卸载周期：600,000

MTBF：2,000,000

年负荷（TB/年）：550TB

工作状态温度(°C)：5-60℃

安防显示器1个：
21.5英寸 

支持1920 × 1080高清显示

178°/178°广视角

标配底座，标准VESA壁挂孔位

显示尺寸：21.5 inch

背光源类型：E-LED

刷新率：Typ 60 Hz , Max 100 Hz

连续使用时间：7 × 16 H

音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1 , VGA x 1 , Audio IN x 1

音视频输出接口：Speaker × 2 (4Ω , 2W)

电源：12V 2A 适配器

