附件一：

一、服务内容：

1）保证污水站的正常运行和处理效果达标，确保环保部门对污水站验收合格。

负责污水站运行期间的所有药剂，并应符合环保要求。

负责派遣2名以上污水站运行管理人员。

污水站运行过程中如涉及到环保部门的处罚，由服务商承担。

负责污水站设备的保养、设备维修及备件损坏更换，保证设备正常运转。

负责污水处理池及下水井的清淤和清洗，相关环保费用由服务商负责。

负责电控系统的维修、维护工作。 

负责污水站及周边的环境卫生工作。

严格执行国家环保有关规定，确保污水达标排放。

10)工作人员严格遵守院方有关安全生产管理规定，并接受院方安全部门的安全教育、安全管理、监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

11)提供不限次数维修和紧急服务，在收到院方清楚的陈述和要求后，服务商还将提供必要的到现场紧急服务，在2小时内到达现场。

12)为院方提供全天候二十四小时365天7×24驻场服务，节假日和业余时间不加收服务费。

13)院方负责污水站的固体废弃物处理费用、环保监测所产生的费用。

14)院方负责污水站发生的电费、水费，并保证污水站的用电、用水需求。

15）中标单位承担相关费用包含：污水站的维修保养服务合污水检测项目费用、税费、劳动力成本、差旅费、人员保险费及更换配件费用、药剂费、设备设施维修保养费、在线监测费、派驻运营人员人工费、管理费等一切污水处理站日常运营相关费用；

二、服务期限：  1年

三、技术参数：

1）污水站维修保养明细

	序号
	名称
	要求
	备注

	1
	消毒粉
	符合环保部门要求且满足现场使用需求的消毒产品
	含运费

	2
	PAC
	
	含运费

	3
	PAM
	
	含运费

	4
	调节池
	按照环保部门要求及现场实际情况进行清理
	清理

	5
	生化反应池
	按照环保部门要求及现场实际情况进行清理
	清理

	6
	沉淀池
	按照环保部门要求及现场实际情况进行清理
	清理

	7
	污泥池
	按照环保部门要求及现场实际情况进行清理
	清理

	8
	消毒池
	按照环保部门要求及现场实际情况进行清理
	清理

	9
	设备保养费用
	风机更换润滑油
	

	10
	粪大肠杆菌群监测
	按照环保部门要求及规范要求按时检测，出具检测报告
	

	11
	沙门菌监测
	按照环保部门要求及规范要求按时检测，出具检测报告
	

	12
	志贺杆菌
	按照环保部门要求及规范要求按时检测，出具检测报告
	

	13
	COD在线监测对比报告
	按照环保部门要求及规范要求按时检测，出具检测报告
	

	14
	COD监测药剂
	符合环保部门关于药剂使用要求
	

	15
	COD在线配件耗材
	符合环保部门关于耗材使用管理要求
	

	16
	余氯监测
	按照环保部门要求及规范要求按时检测
	

	17
	SS监测
	按照环保部门要求及规范要求按时检测
	

	18
	氨氮监测药剂
	符合环保部门关于药剂使用要求
	

	19
	氨氮在线监测设备耗材
	符合环保部门关于耗材使用管理要求
	

	20
	氨氮在线监测对比报告
	按照环保部门要求及规范要求按时检测，出具检测报告
	


2）在线监测项目明细

	序号
	项目名称
	监测次数
	备注

	1
	粪大肠杆菌检测
	1次/月*12
	

	2
	沙门菌检测
	1次/季*4
	

	3
	志贺菌检测
	2次/年
	

	4
	在线检测对比报告
	1次/季*4
	

	5
	COD监测药剂
	
	每年

	6
	配件消耗
	
	每年

	7
	余氯检测
	2次/天*365
	

	8
	SS检测
	1次/周*48
	


注：（1）以上服务项目应符合环保部门相关文件及技术规范要求，表格所涉及的检测项目及检测周期应与环保部门要求保持一致，并按照环保部门规定出具相关检测报告。同时，在要求或规范调整时，也应做出相应调整。

（2）运营服务单位所做服务内容，须包含但不限于表格所涉内容，现场实际产生也应在其服务范围内。
